巴彦淖尔甘其毛都口岸加工园区基准地价内涵说明表

| 用途 | 工矿用地 | 仓储用地 |
| --- | --- | --- |
| 评估基准日 | 2025年1月1日 |  |
| 土地使用权类型 | 完整权利下的出让国有建设用地使用权，不考虑土地他项权利，如抵押权、地役权等对地价的影响。 |  |
| 土地使用年期 | 50 | 50 |
| 土地开发程度 | 工矿用地、仓储用地均设定为“五通一平”（红线外通电、通讯、通路、通上水、通下水及红线内场地平整）。 |  |
| 容积率 | 0.8 | 0.8 |

巴彦淖尔甘其毛都口岸加工园区基准地价表

| 行政区名称 | 类型 | 工矿用地 | 仓储用地 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 级别 | 元/㎡ | 元/㎡ |
| 巴彦淖尔甘其毛都口岸加工园区 | Ⅰ | 93 | 93 |
|  | Ⅱ | 78 | 78 |

巴彦淖尔甘其毛都口岸加工园区基准地价修正体系

一、区位因素修正体系

（1）工矿用地和仓储用地区位因素修正体系

表1-1 巴彦淖尔甘其毛都口岸加工园区一级工矿用地和仓储用地影响因素指标说明表

| 区域因素 修正因子 | 权重 | 一级地 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 优 | 较优 | 一般 | 较劣 | 劣 |
| 道路通达度 | 32% | 混合型主干道 | 交通型主干道 | 生活型主干道或交通型次干道 | 生活型次干道 | 支路 |
| 距货运站距离（m） | 15% | ≤2000 | (2000-3000] | (3000-4000] | (4000-5000] | >5000 |
| 产业集聚影响度 | 20% | 分布密集的工业园区 |  | 零星工业分布区 |  | 无工业用地分布区 |
| 宗地临路状况 | 20% | 三面临街 | 两面临街 | 一面临街 | 不临街，离街较近 | 不临街，离街较远 |
| 规划用途对地价的影响 | 13% | 工业用地 | 商服用地、文化娱乐用地 | 住宅用地、行政办公用地 | 市政设施用地、广场用地 | 其他用地 |

表1-2 巴彦淖尔甘其毛都口岸加工园区一级工矿用地和仓储用地基准地价修正系数表

| 区域因素 修正因子 | 权重 | 一级地 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 优 | 较优 | 一般 | 较劣 | 劣 |
| 道路通达度 | 32% | 0.0653 | 0.0327 | 0 | -0.028 | -0.056 |
| 距货运站距离(m) | 15% | 0.0306 | 0.0153 | 0 | -0.0132 | -0.0263 |
| 产业集聚影响度 | 20% | 0.0408 |  | 0 |  | -0.035 |
| 临路状况 | 20% | 0.0408 | 0.0204 | 0 | -0.0175 | -0.035 |
| 规划用途对地价的影响 | 13% | 0.0265 | 0.0133 | 0 | -0.0114 | -0.0228 |

表1-3 巴彦淖尔甘其毛都口岸加工园区二级工矿用地和仓储用地

影响因素指标说明表

| 区域因素 修正因子 | 权重 | 二级地 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 优 | 较优 | 一般 | 较劣 | 劣 |
| 道路通达度 | 32% | 混合型主干道 | 交通型主干道 | 生活型主干道或交通型次干道 | 生活型次干道 | 支路 |
| 距货运站距离（m） | 15% | ≤5000 | (5000-6500] | (6500-8000] | (8000-9500] | >9500 |
| 产业集聚影响度 | 20% | 分布密集的工业园区 |  | 零星工业分布区 |  | 无工业用地分布区 |
| 宗地临路状况 | 20% | 三面临街 | 两面临街 | 一面临街 | 不临街，离街较近 | 不临街，离街较远 |
| 规划用途对地价的影响 | 13% | 工业用地 | 商服用地、文化娱乐用地 | 住宅用地、行政办公用地 | 市政设施用地、广场用地 | 其他用地 |

表1-4 巴彦淖尔甘其毛都口岸加工园区二级工矿用地和仓储用地

基准地价修正系数表

| 区域因素 修正因子 | 权重 | 二级地 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 优 | 较优 | 一般 | 较劣 | 劣 |
| 道路通达度 | 32% | 0.0566 | 0.0283 | 0 | -0.0316 | -0.0631 |
| 距货运站距离(m) | 15% | 0.0265 | 0.0133 | 0 | -0.0148 | -0.0296 |
| 产业集聚影响度 | 20% | 0.0354 |  | 0 |  | -0.0395 |
| 临路状况 | 20% | 0.0354 | 0.0177 | 0 | -0.0198 | -0.0395 |
| 规划用途对地价的影响 | 13% | 0.023 | 0.0115 | 0 | -0.0128 | -0.0256 |

二、其他修正体系

（一）交易期日修正

巴彦淖尔甘其毛都口岸加工园区地价的评估时日修正，将来主要按照地价指数来进行时间修正。即：

P0 ＝P×Kq

式中：

P0-时日修正后宗地单位面积土地价格（元/平方米）；

宗地所在级别的基准地价（元/平方米）；

Kq-土地交易期日修正系数。

基准地价是一个特定时点的价格，待估宗地的评估基准日与基准地价的基准日如不相同，则需根据地价变化程度进行期日修正。期日一般采用地价指数进行修正，期日修正系数按上述公式计算。

（二）土地使用年期修正

巴彦淖尔甘其毛都口岸加工园区地价土地使用年期修正公式为：

P0 ＝P×KS

式中：

P0-土地使用年期修正后宗地单位面积土地价格（元/平方米）；

P-宗地所在级别的基准地价（元/平方米）；

KS-土地使用年期修正系数。

有限年期使用权价格应该修正到法定最高年期地价，巴彦淖尔甘其毛都口岸加工园区各类土地使用权可使用年期地价修正系数如下表。

表1-5 工矿用地、仓储用地使用年期修正系数表

| 使用年期（年） | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 修正系数 | 0.0537 | 0.1047 | 0.1532 | 0.1993 | 0.2432 | 0.2848 | 0.3244 | 0.3621 |
| 使用年期（年） | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 修正系数 | 0.3979 | 0.4319 | 0.4642 | 0.495 | 0.5242 | 0.552 | 0.5784 | 0.6035 |
| 使用年期（年） | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 修正系数 | 0.6273 | 0.65 | 0.6716 | 0.6921 | 0.7115 | 0.7301 | 0.7477 | 0.7644 |
| 使用年期（年） | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| 修正系数 | 0.7803 | 0.7954 | 0.8098 | 0.8234 | 0.8364 | 0.8488 | 0.8605 | 0.8716 |
| 使用年期（年） | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 修正系数 | 0.8822 | 0.8923 | 0.9019 | 0.911 | 0.9197 | 0.9279 | 0.9357 | 0.9431 |
| 使用年期（年） | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| 修正系数 | 0.9502 | 0.9569 | 0.9633 | 0.9694 | 0.9752 | 0.9806 | 0.9859 | 0.9908 |
| 使用年期（年） | 49 | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 修正系数 | 0.9955 | 1 |  |  |  |  |  |  |

（三）宗地基础设施配套程度修正

巴彦淖尔甘其毛都口岸加工园区的工矿用地、仓储用地基准地价设施设定开发程度均达到“五通一平”条件。若宗地基础设施配套程度修正没有达到该程度，利用基准地价来评估宗地地价时就应该减去相应的开发费用，反之则加上相应的开发费用。详见基础设施配套程度开发费用表。

表1-6 基础设施配套费用表

单元：元/㎡

| 基础设施状况 | 通路 | 通电 | 通讯 | 通上水 | 通下水 | 通暖 | 通燃气 | 平整土地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 开发费用 | 3-8 | 3-8 | 3-8 | 5-10 | 5-10 | 15-20 | 15-20 | 3-8 |

（四）容积率修正

由于工矿用地和仓储用地样点较少，无法进行容积率修正系数测算，加之工矿用地和仓储用地在各级别内容积率差别不大，对地价影响较小，对工矿用地和仓储用地样点地价不进行容积率修正。

（五）宗地面积状况修正

巴彦淖尔甘其毛都口岸加工园区地价宗地面积状况修正公式为

P0＝P×Km

式中：

P0-宗地面积状况修正后宗地单位面积土地价格（元/平方米）；

P-宗地所在级别的基准地价（元/平方米）；

Km -宗地面积状况修正系数。

巴彦淖尔甘其毛都口岸加工园区各类用地地价宗地面积状况修正系数如下表：

表1-7 工矿用地和仓储用地宗地面积状况修正说明表

| 指标标准 | 优 | 较优 | 一般 | 较劣 | 劣 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指标标 准说明 | 面积适中，对土地利用极为有利 | 面积对土地利用较为有利 | 面积对土地利用无不良影响 | 面积较小，对土地利用有一定影响 | 面积过小。对土地利用产生严重影响 |
| 修正系数 | 1.04 | 1.02 | 1.00 | 0.98 | 0.96 |

（六）宗地形状状况修正

巴彦淖尔甘其毛都口岸加工园区地价宗地形状状况修正公式为：

P0＝P×Kx

式中：

P0-宗地形状状况修正后宗地单位面积土地价格（元/平方米）；

P -宗地所在级别的基准地价（元/平方米）；

Kx -宗地形状状况修正系数。

巴彦淖尔甘其毛都口岸加工园区各类地价宗地形状状况修正系数如下表：

表1-8 工矿用地、仓储用地宗地形状状况修正说明表

| 指标标准 | 优 | 较优 | 一般 | 较劣 | 劣 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指标标准说明 | 形状规则，对土地利用合理。 | 土地利用较为合理。 | 土地利用无不良影响。 | 形状不规则，对土地利用不合理。 | 形状不规则，对土地利用产生严重影响。 |
| 修正系数 | 1.03 | 1.02 | 1.00 | 0.98 | 0.97 |